بسم تعالی

VHDL_Report2

نویسنده:

امیرحسین احمدی_401611328

نام استاد:

دکتر ستار میرزا کوچکی

تاریخ:

1401/11/04

LTC2309 a 8-channels,12-Bit SAR ADC with I2C Interface:

LTC2309 یک ADC توان پایین با نویز کم و هشت کاناله 12بیتی با یک واسط سریال دوسیمه I2C سازگار با 9+1 آدرس برای سنکرونکردن است. دارای یک مرجع داخلی و یک مدار تمام تفاضلی برای کاهش نویز مشترک(Common) هست. و از کلاک داخلی برای رسیدن به فرکانس 769kHz (1.3us) استفاده میکند. دارای مالتیپلکسر(Mux) هشت کاناله میباشد. همچنین در کنترل پردازش صنعتی، کنترل موتور، مانیتورینگ منبع تغذیه و شتابسنج  و دسترسی به دادههای ایزوله و از راه دور کاربرد دارد.

بلوک دیاگرام LTC2309

پینهای ورودی:

ورودی و خروجیهای دیجیتالی I2C:

ویژگیهای زمانی I2C:

ویژگیهای زمانی ADC:

در ارتباط دو سیمه I2C تبدیلها با سیگنالکردن یک شرط توقف(Stop) پساز اینکه بخش با موفقیت برای یک عملیات خواندن/ نوشتن آدرسدهی شد، آغاز میشوند. دستگاه تا زمانی که تبدیل بهپایان نرسد، درخواست خارجی را تایید(NACK) نخواهد کرد. وقتی برای حالت خواندن آدرسدهی شود، دستگاه نتیجه تغییر را تحت کنترل کلاک سریال(SCL) روی خروجی قرار میدهد که 12 بیت داده خروجی و پس از آن 4 صفر متوالی قرار دارد. با لبه پایین رونده SCL دیتا بهروز میشود که به کاربر اجازه میدهد تا دادهها را بهطور قابل اطمینانی روی لبه بالارونده SCL قفل کند. عملیات نوشتن ممکن است با استفادهاز یک START تکراری یا یک شرط STOP برای شروع یک تبدیل جدید انجام شود. با انتخاب حالت نوشتن، ADC از طریق Din 6-Bits پروگرم میشود. ( مالتیپلکسر از طریق Din  پیکربندی میشود.)

دیتای ورودی SDI در لبه بالارونده کلاک در حین عمل خواندن بارگیری میشود که S/D بیت اول آن و SLP بیت آخر آن در شش لبه بالارونده بعدی بارگیری میشوند.

ورودی آنالوگ Mux:

ورودی آنالوگ از طریق بیتهای O/S، S1 و S0 از Din پروگرم میشود. که مطابق جدول زیر است.

کلاک تبدیل داخلی:

یک کلاک پیشفرض کارخانهای است که به زمان تبدیل tCONV  به میزان 1.3us تا ماکزیمم زمان 1.8us دست یابیم.

واسط I2C:

LTC2309 با واسط I2C ارتباط برقرار میکند که یک واسط دو سیمه با اتصال Open-Drain است که میتواند چند دستگاه و چند Master را روی یک باس پشتیبانی کند. دستگاه متصل فقط میتواند SDA را در حال LOW قرار دهد و هیچوقت HIGH نمیشود و SDA از طریق مقاومت Pull-Up به تغذیه متصل میشود.

دیتا از روی باس I2C از نرخ استاندارد 100kBits/sec تا 400kBits/sec در حالت سریع منتقل میشود.

LTC2309 فقط میتواند به عنوان Slave آدرسدهی شود و میتواند DIN را دریافت کند یا نتیجه آخرین تغییرات را انتقال دهد. SCL بهعنوان ورودی به LTC2309 داده شده و  SDA دوطرفه است.

شرایط Stop/Start:

حالت Start وقتی اتفاق میافتد که SDA در لیه پایینرونده باشد وقتی SCL در حالت HIGH هست و در این حالت باس در  وضعیت BUSY قرار میگیرد. بعد از انتقال داده حالت Stop وقتی اتفاق میافتد که SDA در لبه بالارونده باشد و  SCL مجددا در حالت HIGH باشد و در این حالت باس به وضعیت FREE میرود. ( وضعیت Stop/Start توسط Master تغییر میکند.) اگر باس در حال استفاده باشد و وضعیت شروع مکرر (SR)  بهجای وضعیت توقف اتفاق بیافتد، باس همچنان در وضعیت BUSY باقی میماند. زمان شروع مکرر تبعا برابر وضعیت شروع است و برای خواندن/نوشتن از دیوایس قبل از شروع رخداد جدید است.

انتقال دیتا:

بعد از وضعیت Start، باس I2C در حالت Busy بوده و انتقال دیتا بین Master و Slave مذکور انجام میشود. دیتا از طریق گروه های 9-Bits منتقل میشود که بیت نهم بیت AKC میباشد و Master خط SDA را در نه کلاک بعدی آزاد میکند و Slave میتواند به ACK با قرار دادن SDA در وضعیت LOW پاسخ دهد یا درغیر این صورت به NACK با قرار دادن SDA در وضعیت High-Impedance  پاسخ دهد. (مقاومت خارجی خط را در وضعیت HIGH نگه میدارد.) انتقال دیتا درصورتی اتفاق میافتد که SCL در وضیعت LOW باشد.

قالب داده:

بعد از وضعیت Start، Master يك آدرس 7-Bits به همراه بيت(R/W) ارسال ميكند (خواندن در وضعيت 1 و نوشتن در وضعيت 0). حال اگر اين آدرس 7بيتي به يكي از 9 پایه انتخابی LTC2309 مطابقت داشته باشد، ADC انتخاب میشود. اگر ADC حین تغییر آدرسدهی شود، درخواست R/W را پاسخ نمیدهد و

NACK را با قراردادن SDA در وضعیت HIGH صادر میکند. وقتی تبدیل انجام شد، LTC2309 با قراردادن SDA در وضعیت LOW، ACK را صادر میکند.

LTC2309 دارای دو رجیستر است؛ رجیستر خروجی 12-Bits شامل آخرین تبدیل است و رجیستر ورودی 6-Bits وضعیت عملکرد ADC و ورودی مالتیپلکسر را پیکربندی میکند.

قالب داده خروجی:

رجیستر خروجی شامل آخرین تبدیل است و بعد از هر تبدیل، دستگاه بهصورت خودکار به وضعیت Nap یا Sleep Mode بستهبه وضعیت بیت SLP میرود.

وقتی LTC2309 براي حالت خواندن آدرسدهي ميشود، SDA را در وضعيت LOW قرارداده و بهعنوان فرستنده عمل ميكند و Master بهعنوان گيرنده ميتواند تا 2-Bytes از LTC2309 را بخواند. پس از عمل خواندن باید وضعیت Stop صورت بگیرد تا تبدیل جدید شروع شود. درحالیکه تبدیل انجام میشود، دستگاه عملیات خواندن بعدی را لغو خواهد کرد.

جریان داده خروجی 16-Bits طول داشته و در لبه پایینرونده SCL جابهجا میشود. بیت اول MSB و بیت دوازدهم LSB نتیجه تبدیل خواهدبود و چهار بیت باقیمانده صفر هستند؛ در دو حالت دوقطبی و تکقطبی هم استفاده میشود. داده خروجی در وضعیت مکمل 2 برای خواندن دوقطبی و در حالت مستقیم برای خواندن تکقطبی روی SDA قرار میگیرد.

قالب داده ورودی:

وقتی LTC2309 برای حالت نوشتن آدرسدهی میشود، SDA را در وضعیت LOW در زمان پریود LOW قبل از نهمین سیکل قرارداده و بهعنوان گیرنده عمل میکند و Master بهعنوان فرستنده 1-Byte را برای پروگرمکردن ارسال میکند که 6-Bits آن همان DIN و دو بیت دیگر Don’t care(X) هستند. بیتهای ورودی در لبه بالارونده SCL در زمان عمل نوشتن قفل میشوند

بعد از اعمال، ADC یک سیکل ریست داخلی را شروع میکند که تمام بیتهای DIN را صفر میکند. اگر وضعیت پیش‌فرض پیکربندی ADC's مطلوب نباشد، عملیات نوشتن ممکن است انجام شود؛ درغیراینصورت ADC باید بهدرستی آدرسدهی شود و بهدنبال آن وضعیت Stop تا تبدیل جدید شروع شود.

شروع تبدیل جدید:

LTC2309 از وضعیت Nap/Sleep موقعی تغییر وضعیت میدهد که به حالت خواندن یا نوشتن آدرسدهی شود. یک فرمان توقف ممکن است پساز اجرای عملیات خواندن/نوشتن برای تحریک تبدیل جدید صادر شود. صدور فرمان توقف بعد از هشتمین کلاک SCL از قالب آدرس و قبل از کامل شدن عمل خواندن/نوشتن میتواند منجربه شروع تبدیل جدید شود؛ اما خروجی بهدلیل فقدان زمان کافی معتبر نخواهد بود.

آدرسLTC2309:

LTC2309 دارای دو پایه آدرس AD0 و AD1 میباشد که میتواند به حالت LOW/HIGH یا شناور(Float) محدود شود تا یکی از 9 آدرس ممکن را فعال کند.

علاوهبر این پیکربندی، LTC2309 یک آدرس کلی (1101011) هم دارد که برای سنکرونکردن چندین LTC2309s یا بقیه خانواده آن مثل I2C LTC230X SAR ADCs باشد.

خواندن متوالی:

در کاربردهایی که کانال ورودی مشابه هر سیکل نمونهبرداری میشود، تبدیل میتواند بهطور حتم اجرا شود و بدون سیکل نوشتن، بخواند. کلمه DIN از مقدار قبلی بدون تغییر باقی میماند. اگر از ابتدا مقداری برای DIN تعیین نشدهباشد، مقدار پیشفرض 0 برای همه بیتهای آن درنظر گرفتهمیشود. در پایان فرآیند خواندن، باید شرایط توقف برقرار شود تا تبدیل بعدی شروع شود. در نتیجه سیکل تبدیل، نتیجه بعدی را می‌توان با استفاده از روش شرح‌داده‌شده خواند. اگر چرخه تبدیل به پایان نرسد و یک آدرس معتبر دستگاه را انتخاب کند، LTC2309 یک سیگنال لغو NACK ارسال میکند که نشان دهد که سیکل تبدیل درحال انجام است.

خواندن/نوشتن متوالی:

زمانیکه سیکل تبدیل کامل شد، LTC2309 میتواند با استفادهاز فرمان شروع مکرر(Sr) نوشته و سپس خواندهشود. شکل زیر یک سیکل را نشان میدهد که با نوشتن دیتا شروع میشود، یک شروع مجدد، پس از آن خواندن با فرمان توقف به پایان رسید. پس از آنکه همه 16 بیت خواندهشد، یک تبدیل میتواند با صادرکردن یک فرمان توقف شروع شود. تبدیل بعدی با استفاده از داده‌های جدید برنامه‌ریزی‌شده انجام خواهد شد.

سنکرونکردن چندین  LTC2309با آدرس کلی:

در کاربردهایی که چندین LTC2309 یا I2C SAR ADCs از شرکت فن‌آوری خطی در یک باس مشترک I2C استفاده میشوند، تمام مبدلها میتوانند  با هم از طریق آدرس کلی(Global address) همزمان شوند( البته تمام مبدلها باید سیکل تبدیل کاملشده داشته باشند). Master فرمان شروع را صادر میکند، که به دنبال آن آدرس کلی 1101011 هست و پس از آن درخواست نوشتن. تمام مبدل ها انتخابشده میشوند؛ سپس Master یک بایت نوشتن همراه با فرمان توقف ارسال میکند که این کار انتخاب کانال را به روز می‌کند و به طور همزمان تبدیل برای همه ADC ها روی باس آغاز میشود.

برای همزمان کردن چندین مبدل‌ بدون تغییر کانال‌ها، فرمان توقف باید پس از تایید فرمان نوشتن کلی صادر شود. فرمان خواندن کلی مجاز نیست و مبدل‌ها یک فرمان خواندن کلی را لغو (NACK) میکنند.

حالت NAP:

ADC پس از آن که یک تبدیل کامل شد(tCONV)، به حالت Nap میروند بهشرطیکه بیت SLP صفر باشد. همچنین میزان جریان تغذیه کاهش مییابد(210uA).

حالت Sleep:

ADC پس از آن که یک تبدیل کامل شد(tCONV)، به حالت Sleep میروند بهشرطیکه بیت SLP يك باشد. همچنین میزان جریان تغذیه به شرطی که هیچ یک از ورودی‌های دیجیتال سوئیچ نشوند، کاهش مییابد(7uA). وقتي كه LTC2309 آدرسدهي شد، ADC از حالت Sleep خارج شده و مدت زمان 200ms(tREFWAKE) طول ميكشد تا به اصطلاح بيدار شود و قبل از اين زمان تبديلي صورت نميگيرد.

Acquistion:

LTC2309 شروع به دریافت سیگنال ورودی در موارد مختلف بسته به این که آیا عملیات خواندن یا نوشتن باشد، ميكند. اگر عمل خواندن اجرا شود، دريافت سيگنال ورودي از لبه بالارونده كلاك نهم  به دنبال قالب آدرس شروع ميشود.

همچنين اگر عمل نوشتن اجرا شود، دريافت سيگنال ورودي از لبه پایینرونده كلاك ششم پس از آن که کلمه DIN جابهجا شد، شروع میشود.

LTC2309 سیگنال را از کانال ورودیای دریافت میکند که اخیرا از طریق DIN  برنامهریزیشده است.

حداقل زمان 240ns نیاز است تا قبل از این که تبدیل شروع شود، سیگنال ورودی دریافت شود.

تا اینجا شکل کلی دیتاشیت LTC2309 بررسی شد. حال باید بخشهای مختلف را شبیهسازی کنیم.

در ادامه شکل کد همراه با توضیحات آورده شده است.

کد LTC2309 بخش دیجیتال:

خب در تصویر بالا پینهای ورودی CLk,R/W,AD0,AD1 و SDA  تعریف میشوند. LTC2309 همواره یک SLAVE بوده و باید کلاک از MASTER به آن وارد شود؛ پورت SDA دوطرفه بوده و ما آن را یک BUFFER در نظر میگیریم؛ وضعیت خواندن/نوشتن با R/W مشخص میشود و آدرسدهی از طریق AD0,AD1 انجام میشود. در ادامه ثابتهای زمانی مد نظر تعریف شده است.

کد زیر بخش مربوط به ARCHITECTURE با سیگنالهای لازمه که توضیحات COMMAND شده است.

کد زیر برای بدست آوردن آدرس از روی AD0,AD1 میباشد.(در طول ارتباط فرض میشود آدرسی که میدهیم حتما یکی از این آدرسها است و دیگر شرط تطبیق آدرسها را چک نمیکنیم.(فرض است ولی بهطور کلی باید چک شود.)

بخش زیر برای چک کردن دیتای ADC با توجه به وضعیت چهار پین MSB DIN که در حالت Write ورودی LTC2309  است مشخص میشود. ( در اینجا چون نمیشد ورودی آنالوگ به شبیهساز داد، مقادیر پیشفرض برای هر حالت در نظر گرفته شده است.

در بخش بعدی فرض بر این است فرکانس کلاک سیستم و  کلاک کاری ما متفاوت است؛ لذا از یک کانتر برای تولید SCLو SDA که اختلاف فاز 90 درجه دارند استفاده میشود. در اینجا کلاک اصلی 100MHz بوده و با یک کانتر 1000تایی آن را به مود استاندارد 100kHz میرسانیم. در اینجا بخش استاندارد بررسی شده اما میشد بخش fastmode را هم با یک کانتر دیگر درست کرد.

بخش زیر برای حالت READ نوشته شده است. دراین کد برای آدرس،دیتا ، نیبل صفر  و ورودی DIN کانترهای مختلف تعریف شده است. در اینجا با درست بودن آدرس مقدار ENABLE=1 شده و وارد بخش START میشود، با وارد شدن به بخش START، باس به حالت BUSY میرود.

در اینجا آدرس بر روی SDA قرار میگیرد و فرض بر این است که آدرسها در نهایت مساوی است و ارتباط برقرار میشود، پس از برقراری ارتباط پرچم DATA_READY فعال شده و آماده خواندن دیتا از LTC میباشد(12بیت دیتای ADC به همراه نیبل صفر که در دو بایت منتقل میشود.)

بخش زیر برای دریافت 12 بیت دیتا از ADC به مستر است، در اینجا باید در دوبایت دیتا منتقل شود، لذا برای دریافت 8بیت باارزش  از نه کلاک به همراه پرچم MAS_ACK استفاده شده و در دریافت 8 بیت بعدی، ابتدا چهار بیت کم ارزش منتقل شده و سپس چهار بیت نیبل صفر به همراه پرچم MAS_NACK منتقل میشود. در این حالت برای اثر گذاشتن روی SCL، پرچمهای دیگری تعریف شده اند که باعث عوض شدن SCL شود،(هر 9 سیکل باید SCL LOW، شود تا بفهمیم دیتا منقل شده است.)

در ادامه برای بررسی این کد یک تست بنچ تعریف شده که به صورت کد صفحه بعد است.

برای این تست بنج خروجی به صورت زیر در میآید.

همانطور که مشاهده میشود، شکل موج زردSCL  و شکل موج بنفشSDA   شکلموج دیتاشیت است.

بخش زیر برای حالت WRITE نوشته شده است. بخش اول دریافت آدرس مشابه قسمت خواندن است

(البته ما فرض کردیم که آدرس درست فراخوانی میشود وگرنه باید شرط تطابق آدرس فراخوانی با آدرس یکی باشد. تا مستر و اسیلو کانکت شوند.)

در بخش خواندن باید DIN  شیش بیتی به همراه دو DON’T CARE در بخش داده روی SDA قرار بگیرد.  با اعمال این بیتها به DIN میتوان داده ی ADC را تغییر داد. پس از دریافت داده پرچم DIN_REC فعال میشود ونشان از این است که داده دریافت شد.

در قسمت بعدی با توجه به اینکه دیتای ADC باید تغییر کند، پس باید یک CASE بنوسیم که بتوان مقدار دیتای LTC را تغییر داد. پس از مشخص شدن مقدار دیتا به کمک چهار بیت MSB باید دو بیت باقی را هم حساب کنیم، اگر داده قرار باشد به صورت BIPOLAR به شرط UNI=0 باشد، باید مقدار 2’COMPLEMENT دیتا را نگه داریم درغیر این صورت دیتا تغییر نمیکند.

همچنین برای بیت SLP=NAP/SLEEP اگر LTC به حالت استراحت برود تا زمان TREFWAKE  نمیتوان از آن استفاده کرد و باید منتظر ماند تا این زمان تمام شود.

خروجی این بخش بنا به دلایل شبیهسازی بدست نیامد اما الگوریتم مشابه دیتاشیت میباشد.